|  |  | 过程/成品检验标准 Process/Factory inspection standards |  |  |  | 文件编号 |  | HL3-125-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 发布日期 |  | 2025年 12月 8 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 版 本 |  | 第2版 | 页次 |  | 共4页 |
| 1.目的 为了规范电动执行器过程及出厂检验与判定，确保产品质量符合国标、防爆CCC标准及公司要求，满足正常生产提供品质保障，特制定本标准。 2.适用范围 本标准适用于本厂所有系列电动执行器的过程及出厂检验、测试。 本标准规定了所有系列电动执行器常规检验项目要求。 3.一般型（HEQ、HEM、HOM、HL、LQ、ZX等系列）过程检验项目如下： 检验项目; 检验标准; 检验方式. 扭矩测试（N.m); 最大扭矩值≥样本扭矩值; 制造全检. 起动特性; 电源电压至负极限(-10%)，仍可正常启动; 制造全检. 最大与最小转矩重复性偏差（选配）; 量测中，扭矩偏差值≤10%; 制造全检. 绝缘电阻; 输入端子与机壳间:≥20MΩ 输入端子与电源端子间:≥50MΩ 电源端子与机壳间:≥50MΩ; 制造全检. 绝缘强度; 承受50Hz之交流电,60s应无击穿和飞弧现象。 公称电压U＜60V,500V/50Hz； 60≤U＜130V,1000V/50Hz； 130≤U＜250V,1500V/50Hz； 250≤U＜660V,2000V/50Hz；; 制造全检. 防潮电阻; 通电电阻发热是否正常; 制造全检. |
| 编 制 | 相 关 单 位（人） 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验项目; 检验标准; 检验 方式. 手动-电动 切换机构; 手动-电动切换方便可靠，电动时手动不可转动; 制造全检. 智能型基本功能检测 （选配）; 显示及参数设定正常；现场组态功能——开关触点/远程与近控功能正常；故障自诊断与报警正常；电源相序正常;通讯正常；; 制造全检. 行程机构重复偏差; 量测中，行程重复偏差在标准范围内≤1.5%; 制造全检. 额定行程时间误差; 全开关一次,确认开关时间与铭牌时间比≤±20%; 制造全检. 基本误差（调节型）; 给执行器输入信号，检查执行器运行至相对应角度±1.0%(±1.35°); 制造全检. 位置输出信号基本偏差（调节型）; ≤1.5%(±0.15V,±0.24mA); 制造全检. 回差（调节型）; ≤1.5%( 1.35°）; 制造全检. 死区（调节型）; ≤1.5%(±0.15V,±0.24mA); 制造全检. 抽真空试验; IP68：真空气压阀指针-80kpa~-90kpa时将真空气压阀关掉，10秒后气压指针保持不变; IP67：真空气压阀指针维持在-60kpa以上1分钟，则测试合格; 制造全检. 产品内部标签（接线图）; 按标签标准或《生产订单》或《发货通知单》要求进行检验，且端子号保持与接线图标签相一致。; 制造全检. 成品外观检验（表面喷塑、螺丝、铭牌、指针等）; 表面喷塑无掉漆、污渍、严重划伤等；螺丝锁付到位；铭牌参数符合《生产订单》或《发货通知单》要求；表盘指针为全关位置出厂。; 制造全检. 连接法兰（螺纹）与阀孔尺寸检验; 按《生产订单》或《发货通知单》要求进行检验，（F03\F05\F07\F10\F12\F14\F16等尺寸）; 制造全检. 阀门安装连接孔（螺纹）; 螺纹质量，通规通，止规止,6H标准通止规。; 每种型号/5pcs/Re=1. 随货附件检验（手轮、说明书、转接套、检验报告等）; 按《生产订单》或《发货通知单》要求进行检验，按客户需求提供，如配阀螺丝、说明书、转接套、检验报告等。; 制造全检. 4.特殊型（EX防爆系列）成品检验如下： 除上述一般型检验必检项目还需以下项目检验 防爆结构及参数检查; 详见制程巡检单; 制造全检. 爬电距离电器间隙测量; 电气间隙≥3mm，爬电距离≥6mm; 每种型号/3pcs/Re=1. 5.一般型（HEQ、HEM、HOM、HL、LQ、ZX等系列）出厂检验项目如下： 产品内部标签（接线图）; 按标签标准或《生产订单》或《发货通知单》要求进行检验，且端子号保持与接线图标签相一致。; 出厂检 5PCS/Re=1. 成品外观检验（表面喷塑、螺丝、铭牌、指针等）; 表面喷塑无掉漆、污渍、严重划伤等；螺丝锁付到位；铭牌参数符合《生产订单》或《发货通知单》要求；表盘指针为全关位置出厂。; 出厂检 5PCS/Re=1. 连接法兰（螺纹）与阀孔尺寸检验; 按《生产订单》或《发货通知单》要求进行检验，（F03\F05\F07\F10\F12\F14\F16等尺寸）; 出厂检 5PCS/Re=1. 阀门安装连接孔（螺纹）; 螺纹质量，通规通，止规止,6H标准通止规。; 每种型号/3pcs/Re=1. 随货附件检验（手轮、说明书、转接套、检验报告等）; 按《生产订单》或《发货通知单》要求进行检验，按客户需求提供，如配阀螺丝、说明书、转接套、检验报告等。; 出厂检 5PCS/Re=1. 外包装标签检验; 按标签标准或《生产订单》或《发货通知单》要求进行检验，且外包装标签与内部产品型号相一致。; 出厂检 5PCS/Re=1. 包装及打包检验; 按客户要求包装，且打包后，打包带不得松脱。内部防护到位。; 出厂检全检. 备注： - 以上测试要求根据国标规定加严制定的公司标准，如客户有特殊要求，则依据特殊要求进生产及测试。 - 绝缘强度、启动特性检验项目检验不合格即判定为不合格，其他项目如有不合格，可在同批产品中加倍抽样，对不合格项目进行复检，若复检结果仍有不合格项，则判定该批产品不合格或该次常规检验不合格。 5.环境 本过程所产生的废弃物有： 5.1.擦拭产品的废纸或废抹布。 5.2.工作中使用过的废手套。 5.3.将所产生的废弃物分别放入指定回收箱内，并将其定期退回至仓库待其处理。 6.安全 6.1.在搬运和生产产品过程中砸伤人员。 6.2.工作中工具砸伤身体。